新工科物联网实践教学云平台与模块化可重构四足仿生教学机器人比选采购公告

项目概况

上海应用技术大学机械工程学院以长三角地区需求为导向，创新“德知技融合”人才培养模式，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有创新精神、实践能力和国际视野的高水平应用创新型技术人才。本次采购的新工科物联网实践教学云平台与模块化可重构四足仿生教学机器人贯穿专业硕士研究生机械振动与控制、虚拟样机技术及其应用、现代控制技术、机电控制系统分析与设计、机器人技术及其应用、新型传感器技术多个专业选修课的教学与实践环节，在机械运动仿真与创新实验、机电系统控制实验、智能机械系统综合实验中开展多种实验，并支持实验创新。本项目完成后，专业硕士研究生的实验和实践的教学模式将实现有机多元化，让学生最大程度的参与实践，理解机器设计与装配工艺，融入物联网、互联网等先进技术，将极大的调动学生的学习积极性，有效改善教学效果和教学质量，提升机械类专业学生“知识、能力、素质”全方位的培养质量。

一、项目基本情况

项目编号：SIT-JX2024-03

项目名称：新工科物联网实践教学云平台与模块化可重构四足仿生教学机器人采购

预算金额：21.5万元（人民币） (大写：人民币贰拾壹万伍仟元整）

最高限价：21.5万元（人民币） (大写：人民币贰拾壹万伍仟元整）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术参数 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新工科物联网实践教学云平台 | 1 | - ★基础软件部署到学校服务器（需连外网），三年内软件升级免费。 - ★免费提供30个云服务学生账号。 - 实验教学平台中包含： 1.实验教学平台软件流程至少应分为实验台装配、实验过程、实验报告三个阶段； 2.实验台装配阶段至少要提供实验装配教程，三维、二维等多角度展示。实验台装配至少包括整机展示、物料选择、BOM生成、物料出库、实物上传等环节； 3.整机展示：至少应展示实验台平面图、全方位三维图、拆装动画视频等内容； 4.物料选择：根据整机展示选择实验所需物料，至少可查看每个零部件三维图，二维图，基本信息等。至少应支持组件搜索和增减数量功能； 5.BOM生成：确认物料，生成BOM清单，至少提供Excel版本的BOM清单下载，至少提供Soliworks，STP两种格式的三维模型下载； 6.物料出库：至少应包含启用扫码枪进行零件出库确认功能； 7.实物上传：至少将三视图上传； ★8.实验过程阶段至少应让学生按顺序完成原理分析、虚拟装配、组件或传感器安装、数据采集、数据分析、实验报告生成步骤； 9.实验选择界面：至少包含实验台选择和实验选择，选择后至少可以查看到实验介绍、了解实验原理、实验目的、实验内容等； 10.原理分析：软件平台至少应提供运动分析、力分析的2种以上算法，保证输入参数后至少可输出尺度、位移、加速度与力等多种曲线； ★11.平台应支持机器的线上虚拟装配功能，并可以在装配时随时更改组件或零件的数量； ★12.组件或传感器安装、数据采集：建立软件与驱动装置硬件的联系；通过软件调整参数实时改变实验机器运动参数，并将对应的实验数据生成图表反馈回软件。 ★13.数据分析：自带算法实现理论计算数值与实时采集数值的对比和曲线拟合； ★14.实验报告生成：可在线生成实验报告，老师可线上批阅和下载。 | 上海应用技术大学指定地点 |
| 2 | 模块化可重构四足仿生教学机器人 | 2 | - ★每条腿由3个电机控制，2个关节电机控制腿的步态，1个转向电机控制腿的摆动； - ★至少12个电机需要联动，由统一的控制界面通过无线方式发送控制请求，控制机器人的运动； - ★腿部、转向模块是可拆装可创新设计； - 整机尺寸不得超过1500mm×700mm×900mm； - 重量60-80KG； - 腿部连杆机构杆长可自由调整设计，在标准值基础上杆长调整量不高于80mm； - 前后腿轴心距调整量不高于120mm; - 左右腿轴心距调整量不高于40mm; - 腿部转向机构旋转角度范围-30°≤φ≤30°； - ★具备无线电源供电系统，支持机器人运转2h以上。 - 一体化关节电机150-300W；扭矩45-60NS；电机最高转速不得低于1400转/分； - 转向电机额定功率不得低于100W；扭矩5-40NS；电机最高转速不得低于1400转/分； - ★具备步态（末端运动轨迹）测试系统，冲击力测试系统； - ★具备线上虚拟装配系统，实现腿部和转向机构的装配；具备线上分析与设计算法调用功能，实现腿部方案分析与设计算法。 | 上海应用技术大学指定地点 |

交货时间：合同签订后15日内。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：

1）近三年被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，无资格参加本项目的采购。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取比选文件

对上述采购内容有意向的供应商可于2024年8月4日12点前按附件报名表格式在网上进行报名(报名时写明项目编号)，邮箱为：cfj120106@sina.com，采购人会于报名截止时间后将正式询价文件通过邮箱发送。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、报价文件在2024年8月11日24前（北京时间），密封（封面必须写上SIT-JX2024-03）报送到下列地址，逾期不予接收。

2、标书及样品寄送地点：上海市奉贤区海泉路100号第一学科楼A106室，标书投寄建议采用快递形式。

3、报价文件一式三份,正本一套，副本二套，人民币报价。报价单请加盖红章，否则为无效报价。报价文件A4装订成册，文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。

五、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购联系人：焦老师

联系方式：13122051712，021-60873618

地址：上海市奉贤区海泉路100号第一学科楼A106室

附件：报名表

比选报名表

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | 新工科物联网实践教学云平台与模块化可重构四足仿生教学机器人比选采购SIT-JX2024-03 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电子邮件 |  |  |  |
| 固定电话 |  | 传真 |  |
| 投标单位 授权代表签字 |  |  |  |

注意：1、 电子邮件：建议使用发件邮箱；

2、 比选报名表文件保存格式：XXX公司SIT-JX2024-03报名表.doc